USULAN TOPIK TESIS · T1 · C-FLUX Edge

Rancang Bangun Simpul Eddy Covariance Berbiaya Rendah Berbasis Komputasi Tepi untuk Estimasi Fluks CO₂ di Perkebunan Kelapa Sawit Lahan Gambut

| Program riset induk | Pemantauan lingkungan dan fluks karbon berbasis IoT (eddy covariance) di perkebunan kelapa sawit |
| --- | --- |
| Situs dan data | Menara 20 m di konsesi PT Persada Dinamika Lestari, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan; data mikroiklim Mei 2024 – Maret 2026 dan dua stasiun eddy covariance |
| Bidang keahlian | Sistem tertanam, akuisisi data waktu nyata, pemrosesan sinyal di tepi |
| Mata kuliah pendukung | ELT825139 Sistem Tertanam dan Mikrokontroler; ELT825132 Arsitektur dan Perancangan Jaringan IoT |

# 1. Klaim Ilmiah Utama

Fluks CO₂ 30 menit yang dihitung langsung di simpul setara dengan hasil pengolahan offline data mentah, dengan reduksi volume data dan energi komunikasi berorde ribuan kali.

Seluruh rancangan, eksperimen, dan analisis tesis diarahkan untuk menguji klaim ini. Hasil yang menolak klaim tetap merupakan temuan ilmiah yang sah dan dapat dipublikasikan.

# 2. Latar Belakang dan Celah Penelitian

Sistem eddy covariance komersial mahal sehingga kerapatan pengukuran fluks karbon di lahan gambut rendah, padahal variasi spasial fluks di perkebunan sawit gambut besar.

Metode eddy covariance membutuhkan pencuplikan sinkron angin tiga dimensi dan konsentrasi gas pada 10–20 Hz. Data mentahnya berorde puluhan MB per hari per stasiun sehingga membebani backhaul seluler di lokasi terpencil.

Menara di lokasi penelitian memakai logger berbasis Raspberry Pi 4B dengan backhaul 4G. Pengalaman operasi menunjukkan kegagalan diam: log pengendali surya berhenti sejak 1 Juli 2025 tanpa alarm. Ini menandakan perlunya arsitektur akuisisi yang deterministik dan dapat memantau dirinya sendiri.

Komputasi tepi berpotensi memindahkan pengolahan fluks ke simpul. Kesetaraannya dengan pengolahan offline standar belum dibuktikan untuk simpul berbiaya rendah di lingkungan sawit gambut.

# 3. Rumusan Masalah

- Arsitektur perangkat keras dan firmware (MCU, SBC, atau hibrida) apa yang menjamin akuisisi sinkron 20 Hz dengan jitter terukur dalam anggaran daya menara bertenaga surya?

- Seberapa besar selisih fluks CO₂ 30 menit yang dihitung di simpul dibandingkan dengan pengolahan offline data mentah yang sama?

- Berapa reduksi volume data dan energi komunikasi yang dicapai, dan apa konsekuensinya terhadap kebutuhan buffer dan backhaul?

# 4. Tujuan Penelitian

- Merancang dan membangun simpul akuisisi eddy covariance berbiaya rendah dengan akuisisi sinkron berbasis timer, input capture, dan DMA.

- Mengimplementasikan rantai pengolahan fluks bertahap di simpul: despiking, rotasi koordinat, kompensasi lag, dan kovarians 30 menit.

- Memvalidasi hasil fluks simpul terhadap pengolahan offline serta mengukur reduksi data dan konsumsi energi.

# 5. Batasan Masalah

- Fokus pada fluks CO₂; fluks panas laten dan sensibel dilaporkan bila datanya tersedia.

- Koreksi densitas (WPL) dan koreksi spektral mengikuti prosedur standar; tidak mengembangkan metode koreksi baru.

- Validasi dilakukan di satu situs menara; generalisasi ke situs lain dibahas sebagai keterbatasan.

# 6. Kebaruan yang Diharapkan

Pembuktian kuantitatif kesetaraan fluks yang dihitung di simpul berbiaya rendah terhadap pengolahan offline di lingkungan sawit gambut tropis, disertai analisis trade-off energi dan data yang dapat direplikasi.

# 7. Kerangka Tesis

## Bab I — Pendahuluan

Latar belakang, celah penelitian, rumusan masalah, tujuan, batasan, kebaruan, dan pernyataan eksplisit kontribusi terhadap penelitian terdahulu di situs yang sama.

## Bab II — Tinjauan Pustaka

- Dasar teori eddy covariance dan asumsi-asumsinya

- Prosedur kontrol mutu dan koreksi data eddy covariance

- Arsitektur mikrokontroler, akuisisi waktu nyata, dan sinkronisasi waktu

- Komputasi tepi pada jaringan sensor lingkungan

- Penelitian terdahulu: sistem eddy covariance berbiaya rendah dan pemrosesan di tepi

## Bab III — Metodologi

Tahapan metodologi berikut sekaligus menunjukkan bagian yang dikerjakan melalui tugas MK semester 1.

| Tahap | Kegiatan | Kaitan MK / waktu |
| --- | --- | --- |
| Spesifikasi kebutuhan | Kebutuhan kuantitatif: laju cuplik, jitter, anggaran daya, lingkungan, keandalan | Tugas E1, N1 |
| Pemilihan platform | Matriks keputusan berbobot MCU/SBC/hibrida dengan rujukan datasheet | Tugas E2, N2 |
| Rancangan akuisisi | Timer, input capture, DMA, ring buffer; pengukuran jitter | Tugas E3; minggu 4–7 |
| Algoritma tepi | Implementasi rantai fluks bertahap dan penyimpanan data mentah lokal | Proyek minggu 13 |
| Arsitektur data | Gateway, buffer, backhaul, format pesan ringkasan fluks | Tugas N3; minggu 13–15 |
| Validasi lapangan | Pemasangan paralel dengan stasiun eddy covariance eksisting | Semester 3 |

## Bab IV — Hasil dan Pembahasan

Hasil dievaluasi dengan metrik berikut. Setiap metrik harus dapat dihitung ulang dari data dan kode di repositori.

| Aspek | Metrik | Sumber data |
| --- | --- | --- |
| Jitter akuisisi | Rerata, deviasi, maksimum periode cuplik | Logic analyzer, 10⁴ cuplikan |
| Kesetaraan fluks | Bias, RMSE, kemiringan dan intersep regresi | Fluks simpul vs offline, per 30 menit |
| Reduksi data | Rasio volume mentah terhadap volume terkirim | Log gateway |
| Energi | Energi komunikasi dan komputasi per hari | Pengukuran arus, profil daya |
| Keandalan | Ketersediaan data dan jumlah pemulihan otomatis | Log kesehatan simpul |

## Bab V — Kesimpulan dan Saran

Jawaban atas setiap rumusan masalah, status klaim ilmiah utama (diterima atau ditolak beserta batasannya), keterbatasan, dan arah penelitian lanjutan.

# 8. Keterkaitan dengan Mata Kuliah Semester 1

| Minggu | ELT825139 Sistem Tertanam | ELT825132 Arsitektur Jaringan IoT | Subbab tesis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1 · Spesifikasi kebutuhan simpul | N1 · Rumusan masalah dan estimasi trafik | Spesifikasi sistem |
| 2 | E2 · Pemilihan platform | N2 · Pemetaan lapisan dan trade-off | Arsitektur sistem |
| 3 | E3 · Peta periferal dan anggaran waktu | N3 · Rancangan gateway | Rancangan perangkat keras dan jaringan |
| 13–15 | Prototipe dan dokumentasi | Simulasi dan dokumen rancangan | Bab III lengkap, data awal Bab IV |

# 9. Rencana Luaran

- Artikel metode di jurnal instrumentasi atau pertanian presisi berjalur langganan (kandidat: IEEE Sensors Journal, Computers and Electronics in Agriculture — diverifikasi sebelum submisi).

- Firmware, skematik, dan dataset validasi di repositori terdokumentasi.

# 10. Jadwal Indikatif (4 Semester)

| Semester | Kegiatan utama | Keluaran |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tugas MK sebagai rancangan Bab III; kajian pustaka | Draf proposal |
| 2 | Prototipe atau model; eksperimen awal | Seminar proposal |
| 3 | Eksperimen utama atau kampanye lapangan; analisis | Draf artikel, seminar hasil |
| 4 | Penyempurnaan analisis dan penulisan | Artikel tersubmisi, sidang tesis |

# 11. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Akses dan logistik ke menara di Kalimantan | Rencanakan satu kampanye pemasangan terfokus; uji bench selesai sebelum berangkat |
| Perubahan pada sistem daya menara | Simpul membawa catu dan pemantau daya sendiri |
| Tumpang tindih dengan skripsi terdahulu di situs yang sama | Nyatakan delta kontribusi secara eksplisit di Bab I |

# 12. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa

Pemrograman C untuk mikrokontroler, dasar statistik, Python untuk analisis data; kesediaan melakukan kerja lapangan.

# 13. Bacaan Awal

Daftar awal untuk memulai kajian; mahasiswa wajib memverifikasi dan memperluasnya.

- Aubinet, M., Vesala, T., & Papale, D. (Eds.). (2012). Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement and Data Analysis. Springer.

- Burba, G. (2013). Eddy Covariance Method for Scientific, Industrial, Agricultural and Regulatory Applications. LI-COR Biosciences.

- Lee, E. A., & Seshia, S. A. (2017). Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach (2nd ed.). MIT Press.

- Yiu, J. (2014). The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors (3rd ed.). Newnes.