USULAN TOPIK TESIS · T2 · PUMMA-FT

Deteksi Galat dan Fusi Sensor Tekanan–Ultrasonik untuk Stasiun Muka Air Tahan Galat pada Sistem Peringatan Dini Tsunami: Studi Kasus PUMMA Sebesi

| Program riset induk | Sistem peringatan dini tsunami (U-TEWS, PUMMA), Selat Sunda |
| --- | --- |
| Situs dan data | Stasiun PUMMA Pulau Sebesi: sensor tekanan air, ultrasonik MaxBotix, dan mikroiklim, rekaman Mei 2025 – Juli 2026 |
| Bidang keahlian | Sistem tertanam, deteksi galat, fusi sensor, metrologi |
| Mata kuliah pendukung | ELT825139 Sistem Tertanam dan Mikrokontroler; ELT825132 Arsitektur dan Perancangan Jaringan IoT |

# 1. Klaim Ilmiah Utama

Simpul mampu mendeteksi degradasi salah satu sensor muka air dalam hitungan detik dan tetap menghasilkan estimasi muka air terfusi dengan ketidakpastian yang terkuantifikasi.

Seluruh rancangan, eksperimen, dan analisis tesis diarahkan untuk menguji klaim ini. Hasil yang menolak klaim tetap merupakan temuan ilmiah yang sah dan dapat dipublikasikan.

# 2. Latar Belakang dan Celah Penelitian

Stasiun muka air pada sistem peringatan dini tsunami beroperasi tanpa pengawasan di lingkungan laut yang korosif. Kegagalan sensor sering terjadi diam-diam dan baru diketahui saat data dianalisis di darat.

Stasiun PUMMA Sebesi mengukur muka air dengan dua prinsip fisika berbeda: tekanan hidrostatik dan waktu tempuh ultrasonik. Mode kegagalan keduanya cenderung tidak berkorelasi, sehingga selisihnya berpotensi menjadi sinyal kesehatan sensor.

Rekaman 14 bulan dari stasiun ini menyediakan dasar empiris untuk menyusun taksonomi galat dan menguji algoritma deteksi secara retrospektif.

# 3. Rumusan Masalah

- Mode kegagalan apa saja yang muncul pada rekaman sensor tekanan dan ultrasonik PUMMA Sebesi, dan bagaimana ciri statistiknya?

- Detektor berbasis residu antarsensor mana (misalnya CUSUM, EWMA, atau uji berbasis model) yang memberi keseimbangan terbaik antara laju deteksi dan alarm palsu?

- Bagaimana estimasi muka air terfusi dan ketidakpastiannya dapat dihitung di MCU, dan berapa latensi deteksinya?

# 4. Tujuan Penelitian

- Menyusun taksonomi galat sensor dari data historis beserta anotasinya.

- Merancang detektor galat dan estimator muka air terfusi dengan ketidakpastian sesuai kerangka GUM.

- Mengimplementasikan dan menguji keduanya di MCU, termasuk pengiriman status kesehatan sensor.

# 5. Batasan Masalah

- Fokus pada sensor tekanan dan ultrasonik; data mikroiklim dipakai sebagai kovariat (misalnya koreksi suhu kecepatan suara).

- Algoritma deteksi tsunami itu sendiri di luar lingkup; fokus pada kualitas masukan muka air.

# 6. Kebaruan yang Diharapkan

Deteksi galat dan fusi sensor yang dijalankan di simpul, dirancang dan divalidasi dari rekaman lapangan multi-bulan stasiun peringatan dini tsunami berbiaya rendah di Selat Sunda.

# 7. Kerangka Tesis

## Bab I — Pendahuluan

Latar belakang, celah penelitian, rumusan masalah, tujuan, batasan, kebaruan, dan pernyataan eksplisit kontribusi terhadap penelitian terdahulu di situs yang sama.

## Bab II — Tinjauan Pustaka

- Prinsip pengukuran muka air: sensor tekanan dan ultrasonik, sumber galatnya

- Deteksi perubahan dan galat: CUSUM, EWMA, pendekatan berbasis model

- Fusi sensor: filter Kalman dan pembobotan berbasis ketidakpastian

- Evaluasi ketidakpastian pengukuran (GUM)

- Penelitian terdahulu: stasiun muka air berbiaya rendah dan kesehatan sensor

## Bab III — Metodologi

Tahapan metodologi berikut sekaligus menunjukkan bagian yang dikerjakan melalui tugas MK semester 1.

| Tahap | Kegiatan | Kaitan MK / waktu |
| --- | --- | --- |
| Analisis data historis | Pembersihan, anotasi galat, taksonomi dan statistik tiap mode | Semester 1–2 |
| Spesifikasi dan platform | Kebutuhan kuantitatif dan pemilihan MCU | Tugas E1, E2, N1 |
| Rancangan detektor | Residu antarsensor, penentuan ambang dengan kurva ROC | Semester 2 |
| Estimator terfusi | Fusi berbobot ketidakpastian atau Kalman; koreksi suhu | Semester 2 |
| Implementasi MCU | Firmware berbasis interupsi, pesan kesehatan sensor | Tugas E3, N3; minggu 13 |
| Pengujian | Uji retrospektif dan uji bench dengan injeksi galat buatan | Semester 3 |

## Bab IV — Hasil dan Pembahasan

Hasil dievaluasi dengan metrik berikut. Setiap metrik harus dapat dihitung ulang dari data dan kode di repositori.

| Aspek | Metrik | Sumber data |
| --- | --- | --- |
| Kinerja deteksi | Laju deteksi, laju alarm palsu, kurva ROC | Data historis teranotasi |
| Latensi deteksi | Waktu dari awal galat sampai terdeteksi | Uji injeksi galat |
| Kualitas estimasi | RMSE dan ketidakpastian estimasi terfusi | Terhadap sensor acuan sehat |
| Beban MCU | Waktu eksekusi, memori, energi per siklus | Profil firmware |

## Bab V — Kesimpulan dan Saran

Jawaban atas setiap rumusan masalah, status klaim ilmiah utama (diterima atau ditolak beserta batasannya), keterbatasan, dan arah penelitian lanjutan.

# 8. Keterkaitan dengan Mata Kuliah Semester 1

| Minggu | ELT825139 Sistem Tertanam | ELT825132 Arsitektur Jaringan IoT | Subbab tesis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1 · Spesifikasi kebutuhan simpul | N1 · Rumusan masalah dan estimasi trafik | Spesifikasi sistem |
| 2 | E2 · Pemilihan platform | N2 · Pemetaan lapisan dan trade-off | Arsitektur sistem |
| 3 | E3 · Peta periferal dan anggaran waktu | N3 · Rancangan gateway | Rancangan perangkat keras dan jaringan |
| 13–15 | Prototipe dan dokumentasi | Simulasi dan dokumen rancangan | Bab III lengkap, data awal Bab IV |

# 9. Rencana Luaran

- Artikel di jurnal teknologi pengukuran atau sensor (kandidat diverifikasi sebelum submisi); melengkapi paper audit keandalan sensor PUMMA yang sedang direncanakan.

- Dataset galat teranotasi dan kode detektor di repositori.

# 10. Jadwal Indikatif (4 Semester)

| Semester | Kegiatan utama | Keluaran |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tugas MK sebagai rancangan Bab III; kajian pustaka | Draf proposal |
| 2 | Prototipe atau model; eksperimen awal | Seminar proposal |
| 3 | Eksperimen utama atau kampanye lapangan; analisis | Draf artikel, seminar hasil |
| 4 | Penyempurnaan analisis dan penulisan | Artikel tersubmisi, sidang tesis |

# 11. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Kejadian galat nyata terlalu sedikit untuk statistik | Lengkapi dengan injeksi galat buatan yang direkayasa dari pola nyata |
| Irisan dengan rencana paper dan skripsi terdahulu | Sepakati pembagian kontribusi dan urutan penulis sejak awal |

# 12. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa

Statistik dan pemrosesan sinyal dasar, Python untuk analisis deret waktu, pemrograman C untuk MCU.

# 13. Bacaan Awal

Daftar awal untuk memulai kajian; mahasiswa wajib memverifikasi dan memperluasnya.

- Page, E. S. (1954). Continuous inspection schemes. Biometrika, 41(1/2), 100–115.

- JCGM 100:2008. Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. BIPM.

- Fraden, J. (2016). Handbook of Modern Sensors (5th ed.). Springer.

- Lee, E. A., & Seshia, S. A. (2017). Introduction to Embedded Systems (2nd ed.). MIT Press.