USULAN TOPIK TESIS · T3 · TSUNET

Skema Akses Kanal untuk Trafik Kejadian Berkorelasi pada Jaringan LPWAN Peringatan Genangan Tsunami di Kepulauan Sekitar Gunung Anak Krakatau

| Program riset induk | Sistem peringatan dini tsunami; IDWL; usulan BRIN TONGKAT SAKTI (2027–2028) |
| --- | --- |
| Situs dan data | Skenario pulau-pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau; perangkat IDWL untuk uji tautan lapangan |
| Bidang keahlian | Jaringan IoT, LPWAN, pemodelan dan simulasi jaringan |
| Mata kuliah pendukung | ELT825132 Arsitektur dan Perancangan Jaringan IoT; ELT825139 Sistem Tertanam dan Mikrokontroler |

# 1. Klaim Ilmiah Utama

LoRaWAN standar gagal memenuhi batas latensi saat banyak simpul terpicu serentak. Skema mitigasi yang diusulkan memulihkan rasio pengiriman paket dan batas atas latensi dengan biaya energi yang terukur.

Seluruh rancangan, eksperimen, dan analisis tesis diarahkan untuk menguji klaim ini. Hasil yang menolak klaim tetap merupakan temuan ilmiah yang sah dan dapat dipublikasikan.

# 2. Latar Belakang dan Celah Penelitian

Trafik jaringan sensor saat bencana tidak acak: kedatangan genangan memicu banyak simpul dalam jendela waktu sempit. Asumsi trafik Poisson yang lazim dipakai dalam evaluasi LPWAN meremehkan tabrakan dalam kondisi ini.

Akses kanal LoRaWAN kelas A menyerupai ALOHA, yang throughput-nya menurun tajam saat beban kanal tinggi. Tabrakan terbanyak akan terjadi tepat ketika pesan paling penting.

Untuk sumber tsunami dekat seperti Gunung Anak Krakatau, waktu yang tersedia bagi seluruh rantai peringatan berorde menit, sehingga latensi jaringan harus dibatasi, bukan sekadar dirata-ratakan.

# 3. Rumusan Masalah

- Seberapa jauh rasio pengiriman paket dan latensi LoRaWAN kelas A menurun di bawah trafik kejadian berkorelasi dibandingkan trafik acak?

- Kombinasi mitigasi apa (jitter terencana, sebaran spreading factor dan kanal, agregasi di gateway, backhaul hibrida) yang paling efektif untuk skenario kepulauan sekitar GAK?

- Dapatkah batas atas latensi ujung-ke-ujung dijamin, dan berapa biaya energinya bagi simpul?

# 4. Tujuan Penelitian

- Membangun model trafik kejadian berkorelasi dan skenario jaringan kepulauan sekitar GAK.

- Mengevaluasi kinerja LoRaWAN standar dan skema mitigasi melalui simulasi NS-3 yang dapat direplikasi.

- Memvalidasi parameter propagasi dengan uji tautan lapangan skala kecil memakai perangkat IDWL.

# 5. Batasan Masalah

- Evaluasi utama berbasis simulasi; uji lapangan untuk kalibrasi model propagasi, bukan penggelaran penuh.

- Algoritma deteksi genangan di simpul disederhanakan sebagai pemicu ambang.

# 6. Kebaruan yang Diharapkan

Pemodelan trafik kejadian berkorelasi untuk LPWAN peringatan tsunami di kepulauan dan evaluasi skema mitigasi dengan jaminan batas latensi, dikalibrasi dengan pengukuran tautan lapangan.

# 7. Kerangka Tesis

## Bab I — Pendahuluan

Latar belakang, celah penelitian, rumusan masalah, tujuan, batasan, kebaruan, dan pernyataan eksplisit kontribusi terhadap penelitian terdahulu di situs yang sama.

## Bab II — Tinjauan Pustaka

- Arsitektur sistem peringatan dini tsunami dan anggaran waktu

- LoRa dan LoRaWAN: lapisan fisik, MAC, kelas perangkat, ADR

- Akses acak dan kapasitas kanal: ALOHA, model trafik

- Simulasi jaringan IoT dengan NS-3

- Penelitian terdahulu: skalabilitas LoRa dan trafik bursty

## Bab III — Metodologi

Tahapan metodologi berikut sekaligus menunjukkan bagian yang dikerjakan melalui tugas MK semester 1.

| Tahap | Kegiatan | Kaitan MK / waktu |
| --- | --- | --- |
| Rumusan masalah jaringan | Aktor, volume, batas latensi, skenario kegagalan | Tugas N1, E1 |
| Arsitektur berlapis | Pemetaan lapisan dan trade-off penempatan keputusan | Tugas N2, E2 |
| Rancangan gateway dan simpul | Gateway tepi, jalur darurat, simpul bangun berbasis interupsi ambang | Tugas N3, E3 |
| Model simulasi | Skenario pulau, model propagasi, model trafik berkorelasi di NS-3 | Minggu 12–14; semester 2 |
| Evaluasi mitigasi | Eksperimen faktorial skema mitigasi | Semester 2–3 |
| Uji tautan lapangan | Pengukuran RSSI/SNR antarpulau dengan IDWL | Semester 3 |

## Bab IV — Hasil dan Pembahasan

Hasil dievaluasi dengan metrik berikut. Setiap metrik harus dapat dihitung ulang dari data dan kode di repositori.

| Aspek | Metrik | Sumber data |
| --- | --- | --- |
| PDR | Paket diterima / dibangkitkan, per skenario | Simulasi, ≥ 30 replikasi |
| Latensi | Rerata, persentil 95 dan 99, maksimum | Simulasi |
| Energi simpul | Energi per kejadian terkirim | Model energi terkalibrasi |
| Kalibrasi propagasi | Selisih RSSI model vs terukur | Uji tautan lapangan |

## Bab V — Kesimpulan dan Saran

Jawaban atas setiap rumusan masalah, status klaim ilmiah utama (diterima atau ditolak beserta batasannya), keterbatasan, dan arah penelitian lanjutan.

# 8. Keterkaitan dengan Mata Kuliah Semester 1

| Minggu | ELT825139 Sistem Tertanam | ELT825132 Arsitektur Jaringan IoT | Subbab tesis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1 · Spesifikasi kebutuhan simpul | N1 · Rumusan masalah dan estimasi trafik | Spesifikasi sistem |
| 2 | E2 · Pemilihan platform | N2 · Pemetaan lapisan dan trade-off | Arsitektur sistem |
| 3 | E3 · Peta periferal dan anggaran waktu | N3 · Rancangan gateway | Rancangan perangkat keras dan jaringan |
| 13–15 | Prototipe dan dokumentasi | Simulasi dan dokumen rancangan | Bab III lengkap, data awal Bab IV |

# 9. Rencana Luaran

- Artikel di jurnal jaringan (kandidat: Ad Hoc Networks, Computer Networks — diverifikasi sebelum submisi).

- Artikel aplikasi di jurnal kebencanaan; model simulasi terbuka di repositori.

- Pekerjaan pendahuluan yang dapat memperkuat pelaksanaan TONGKAT SAKTI bila didanai.

# 10. Jadwal Indikatif (4 Semester)

| Semester | Kegiatan utama | Keluaran |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tugas MK sebagai rancangan Bab III; kajian pustaka | Draf proposal |
| 2 | Prototipe atau model; eksperimen awal | Seminar proposal |
| 3 | Eksperimen utama atau kampanye lapangan; analisis | Draf artikel, seminar hasil |
| 4 | Penyempurnaan analisis dan penulisan | Artikel tersubmisi, sidang tesis |

# 11. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Usulan TONGKAT SAKTI belum pasti didanai | Tesis berdiri di atas simulasi dan perangkat IDWL yang sudah ada |
| Model propagasi antarpulau kurang akurat | Kalibrasi dengan uji tautan dan analisis sensitivitas |

# 12. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa

Jaringan komputer, C++ atau Python untuk simulasi, statistik untuk desain eksperimen.

# 13. Bacaan Awal

Daftar awal untuk memulai kajian; mahasiswa wajib memverifikasi dan memperluasnya.

- Bor, M., Roedig, U., Voigt, T., & Alonso, J. M. (2016). Do LoRa low-power wide-area networks scale? Proc. ACM MSWiM.

- Georgiou, O., & Raza, U. (2017). Low power wide area network analysis: Can LoRa scale? IEEE Wireless Communications Letters, 6(2), 162–165.

- Magrin, D., Centenaro, M., & Vangelista, L. (2017). Performance evaluation of LoRa networks in a smart city scenario. Proc. IEEE ICC.

- Riley, G. F., & Henderson, T. R. (2010). The ns-3 network simulator. In Modeling and Tools for Network Simulation. Springer.