USULAN TOPIK TESIS · T7 · SMART-PIEZO

Jaringan Piezometer Pintar Nirkabel dan Pemodelan Hubungan Muka Air Tanah–Fluks CO₂ di Perkebunan Kelapa Sawit Lahan Gambut

| Program riset induk | Proposal GRS BPDP 2026: Pengembangan MRV Gas Rumah Kaca Multi-level untuk Perdagangan Karbon dan Net Zero Emission Sawit di Lahan Gambut dan Mineral — WP-1, rumusan masalah P4, tujuan T4 |
| --- | --- |
| Situs dan data | Perkebunan PT Persada Dinamika Lestari; 6 titik piezometer direncanakan; data eddy covariance sebagai variabel respons |
| Ketergantungan pendanaan | Bergantung pada pendanaan GRS BPDP untuk fabrikasi dan pemasangan |
| Bidang keahlian | Sistem tertanam, instrumentasi, jaringan sensor nirkabel |
| Mata kuliah pendukung | ELT825139 Sistem Tertanam dan Mikrokontroler; ELT825132 Arsitektur dan Perancangan Jaringan IoT |

# 1. Klaim Ilmiah Utama

Jaringan piezometer nirkabel beresolusi temporal tinggi menjelaskan variasi fluks CO₂ gambut lebih baik daripada pengukuran muka air manual yang jarang.

Seluruh rancangan, eksperimen, dan analisis tesis diarahkan untuk menguji klaim ini. Hasil yang menolak klaim tetap merupakan temuan ilmiah yang sah dan dapat dipublikasikan.

# 2. Latar Belakang dan Celah Penelitian

Kedalaman muka air tanah merupakan pengendali utama dekomposisi gambut dan emisi CO₂. Hubungan ini menjadi dasar kebijakan pengelolaan air di lahan gambut.

Pengukuran muka air di perkebunan umumnya dilakukan manual dengan frekuensi rendah, sehingga dinamika setelah hujan dan perubahan operasi pintu air tidak tertangkap.

Pengalaman tim dengan sensor muka air laut berbiaya rendah (PUMMA) dapat ditransfer ke piezometer darat untuk membangun jaringan yang murah dan andal.

# 3. Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang node piezometer berdaya rendah dengan kompensasi tekanan barometrik dan kalibrasi yang tertelusur?

- Topologi dan teknologi jaringan apa yang optimal untuk enam titik piezometer di blok kebun sawit?

- Bagaimana hubungan empiris antara kedalaman muka air dan fluks CO₂, dan seberapa besar peningkatan daya jelasnya dibanding data muka air manual?

# 4. Tujuan Penelitian

- Merancang dan memfabrikasi simpul piezometer pintar nirkabel.

- Membangun dan mengoperasikan jaringan enam titik beserta gateway-nya.

- Memodelkan hubungan muka air tanah dan fluks CO₂ memakai data eddy covariance.

# 5. Batasan Masalah

- Fokus pada CO₂; CH₄ dianalisis bila datanya memadai.

- Variabilitas spasial dibatasi pada enam titik di sekitar footprint menara.

# 6. Kebaruan yang Diharapkan

Jaringan piezometer nirkabel berbiaya rendah yang terintegrasi dengan stasiun eddy covariance di perkebunan sawit gambut, menghasilkan hubungan muka air–fluks berbasis data kontinu beresolusi tinggi.

# 7. Kerangka Tesis

## Bab I  Pendahuluan

Latar belakang, celah penelitian, rumusan masalah, tujuan, batasan, kebaruan, dan pernyataan eksplisit kontribusi terhadap penelitian terdahulu di situs yang sama.

## Bab II  Tinjauan Pustaka

- Hidrologi gambut dan pengaruh muka air terhadap emisi

- Prinsip piezometer dan sensor tekanan; kompensasi barometrik

- Jaringan sensor nirkabel berdaya rendah

- Metode statistik untuk hubungan muka air–fluks

- Penelitian terdahulu: pemantauan muka air gambut

## Bab III  Metodologi

Tahapan metodologi berikut sekaligus menunjukkan bagian yang dikerjakan melalui tugas MK semester 1.

| Tahap | Kegiatan | Kaitan MK / waktu |
| --- | --- | --- |
| Spesifikasi | Resolusi, akurasi, laju cuplik, otonomi | Tugas E1, N1 |
| Platform dan arsitektur | Pemilihan MCU, radio, dan pola gateway | Tugas E2, N2, N3 |
| Rancangan simpul | Pengkondisian sinyal, kalibrasi, firmware hemat daya | Tugas E3; minggu 4–11 |
| Fabrikasi dan uji | Uji laboratorium dan uji kolom air | Semester 2 |
| Pemasangan | Enam titik dan gateway di PT PDL | Semester 2–3 |
| Pemodelan | Hubungan muka air–fluks; perbandingan data kontinu vs manual | Semester 3 |

## Bab IV  Hasil dan Pembahasan

Hasil dievaluasi dengan metrik berikut. Setiap metrik harus dapat dihitung ulang dari data dan kode di repositori.

| Aspek | Metrik | Sumber data |
| --- | --- | --- |
| Akurasi piezometer | Galat terhadap pengukuran manual acuan | Kampanye verifikasi lapangan |
| Kinerja jaringan | PDR dan ketersediaan data | Log gateway |
| Otonomi | Neraca energi dan umur baterai | Log daya |
| Daya jelas model | R², RMSE model muka air–fluks | Data EC + piezometer |

## Bab V  Kesimpulan dan Saran

Jawaban atas setiap rumusan masalah, status klaim ilmiah utama (diterima atau ditolak beserta batasannya), keterbatasan, dan arah penelitian lanjutan.

# 8. Keterkaitan dengan Mata Kuliah Semester 1

| Minggu | ELT825139 Sistem Tertanam | ELT825132 Arsitektur Jaringan IoT | Subbab tesis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1 · Spesifikasi kebutuhan simpul | N1 · Rumusan masalah dan estimasi trafik | Spesifikasi sistem |
| 2 | E2 · Pemilihan platform | N2 · Pemetaan lapisan dan trade-off | Arsitektur sistem |
| 3 | E3 · Peta periferal dan anggaran waktu | N3 · Rancangan gateway | Rancangan perangkat keras dan jaringan |
| 13–15 | Prototipe dan dokumentasi | Simulasi dan dokumen rancangan | Bab III lengkap, data awal Bab IV |

# 9. Rencana Luaran

- Artikel sistem instrumentasi dan artikel hasil hubungan muka air–fluks (kandidat jurnal diverifikasi).

- Prototipe piezometer pintar sebagai luaran teknologi dan bahan HKI proposal GRS.

# 10. Jadwal Indikatif (4 Semester)

| Semester | Kegiatan utama | Keluaran |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tugas MK sebagai rancangan Bab III; kajian pustaka | Draf proposal |
| 2 | Prototipe atau model; eksperimen awal | Seminar proposal |
| 3 | Eksperimen utama atau kampanye lapangan; analisis | Draf artikel, seminar hasil |
| 4 | Penyempurnaan analisis dan penulisan | Artikel tersubmisi, sidang tesis |

# 11. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Pendanaan hibah belum pasti | Tunda ke angkatan berikutnya atau mulai dengan prototipe laboratorium |
| Sensor tersumbat atau terendam lumpur gambut | Rancang pelindung dan jadwal pemeliharaan |

# 12. Prasyarat Kemampuan Mahasiswa

Pemrograman C untuk MCU, instrumentasi, Python untuk analisis data; kesediaan kerja lapangan.

# 13. Bacaan Awal

Daftar awal untuk memulai kajian; mahasiswa wajib memverifikasi dan memperluasnya.

- Hooijer, A., et al. (2012). Subsidence and carbon loss in drained tropical peatlands. Biogeosciences, 9, 1053–1071.

- Couwenberg, J., Dommain, R., & Joosten, H. (2010). Greenhouse gas fluxes from tropical peatlands in south-east Asia. Global Change Biology, 16, 1715–1732.

- Fraden, J. (2016). Handbook of Modern Sensors (5th ed.). Springer.

- Lee, E. A., & Seshia, S. A. (2017). Introduction to Embedded Systems (2nd ed.). MIT Press.